ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO 68/2017

1 - DVD 8 HIDRIDO FULL COM 3 TB DE MEMÓRIA

1.1 - Sistema:

Processador principal - Integrado de alta performance

Sistema operacional - Linux embarcado

1.2 – Vídeo:

Entradas - 8 canais BNC + 2 canais IP

Compatibilidade para câmeras:

- Analógicas – NTSC / PAL

- HDCVI – 1080P/720P

- HDTVI - 1080P/720P

- AHD – AHD M/H

- IP - 5 MP / 1080p / 720p

1.3 – Vídeo:

Saída: 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC

Resoluções de saída (em pixels): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC)

Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16

Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

1.4 – Áudio

- Entrada - 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)

- Saída - 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)

1.5 – Perfis de Vídeos:

- Stream principal:

HDCVI / HDTVI / AHD:

1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS)IP:

5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)

Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS)

- Stream Extra: HDCVI / HDTVI / AHD: D1 (3 FPS), CIF/QCIF (7 FPS)

IP: D1 / CIF (30 FPS)

Analógico: D1 (3 FPS), CIF/QCIF (7 FPS)

Compressão de Vídeo / Áudio: H.264 / G.711

1.6 – Modos de Gravação:

Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo

1.7 – Intervalos de Gravação:

1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarme: 1 ~ 300 seg.

1.8 - Detecção de vídeo:

- Detecção de vídeo: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela

- Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento

1.9 – Reprodução e Backup:

- Mosaico de Reprodução: 1/4/8

- Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento

- Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital

- Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido

1.10 – Rede

- Fast Ethernet: RJ-45 (10/100M)

- Funções e protocolos: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Onvif perfil S.

- Conexões simultâneas: Até 20 usuários

- Aplicativo acesso remoto via smartphones com sistemas operacionais: iOS (iPhone, iPAD) e dispositivos Android

1.11 – Armazenamento:

- Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA com capacidade mínima de 02 TB.

1.12 - Interfaces auxiliares:

- USB: 2 portas, USB2.0

- RS485: 1 porta, para controle PTZ

1.13 – Características Diversas:

- Fonte de alimentação: 12 Vdc / 2 A

- Potência: 10 W (sem disco rígido)

- Ambiente de funcionamento: 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa

- Dimensões (L × A × P): 260 × 40 × 220 mm

2- CÂMERA SPEED DOME HD C/ FONTE ELÉTRICA E SUPORTE

Sensor: 1/2.8” 1 megapixel CMOS - STARVIS™

Pixels efetivos (H × V): 1280 × 720

Linhas horizontais: 1280H

Resolução real: HD (720p) / Analógico (600TVL)

Lente: f=5.3 mm (wide) a 106 mm (tele)

Ângulo de visão horizontal: 61° (zoom mínimo) / 3,75° (zoom máximo)

Ângulo de visão vertical: 32°(zoom mínimo) / 2° (zoom máximo)

Zoom óptico: 20X

Zoom digital: 4x

Distância mínima do objeto: 100 mm (wide), 1000 mm (tele)

Formato do vídeo: NTSC

Protocolos de vídeo: HDCVI ou HDTVI

Relação sinal-ruído: ≥ 50 dB

Sensibilidade: Modo dia – Color 0,005 lux @F1.6 / Modo noite (IR cut filter On, slow shutter On) - 0,0005 lux @F1.6

Velocidade do obturador: 1/4s ~ 1/30.000s

Sincronismo: Interno

Íris: Eletrônica / Manual

Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B

Funções PTZ:

Auto-scan 5

Patrulha 5

Tour 8, formado por um máximo de 32 presets cada um e com tempo configurável entre presets de 5 a 255 segundos

Pré-posições – Presets 300

Funções PTZ de inicialização e de inatividade

Velocidade de pré-posicionamento: Horizontal 300°/s e vertical 200°/s

Alcance de rotação horizontal 0° a 360° contínuo

Alcance de rotação vertical 0 a 90° com auto-flip 180°

Velocidade variável horizontal 0,1°/s a 300°/s

Velocidade variável vertical 0,1°/s a 120°/s

Baud rate (bps) 1200/2400/4800/9600

Protocolos suportados: ONVIF

Conexões:

Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea

Alimentação Conector P4 fêmea

Comunicação serial RS485

Características elétricas:

Consumo máximo de corrente 1,5 A

Consumo máximo de potência 19 W

Tensão 24 Vac

Proteção antissurto, pulsos repentinos na ordem de 4000 V

Características mecânicas:

Dimensões (A x Ø) 234 × 186 mm Peso 2,3 kg

Cor case: Branco

Tipo case/material Speed dome/Metal Grau de proteção IP66

Local de instalação Interno e externo

Características ambientais:

Temperatura de armazenamento (-10° a +60 °C)

Temperatura de operação (-10° a +60 °C)

Umidade relativa de armazenamento 10% a 90%

Umidade relativa de operação 10% a 90%

Certificados:

FCC Parte 15, Classe B

Características complementares:

Controle automático de ganho (AGC) Ajustável

Compensação de luz de fundo (BLC) On/Off

High Light Compensation (HLC): Ajustável

Wide Dynamic Range (WDR)

Balanço de branco Automático / Ajustável

Modo de imagem Padrão/Suave/Natural

Ajuste de imagem Matiz/Brilho/Saturação/Chroma/Gamma/ Contraste/Nitidez

Função Espelho Rotação horizontal e vertical

Idiomas do menu OSD Inglês/Português

Máscara de privacidade On/Off (24 áreas programáveis)

Entrada de alarme 2

Saída de alarme 1

3 - MESA DE COMANDO DE SPEED DOME

Especificações técnicas:

Joystick 3 eixos, velocidade variável com zoom

Portas RS485,

USB Display LCD, 75,2 × 33,85 mm

Alimentação 12 Vdc – 1000 mA

Consumo de energia 5 W

Temperatura de operação -10 °C ~ +55 °C

Umidade relativa de operação 10% ~ 90%

Pressão atmosférica 86 kpa ~ 106 kpa

Dimensões (L × P × A) 330 × 160 × 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick)

4 - CAMERA FULL HD FIXA – TIPO BULLET

Especificações técnicas:

Sensor 1/2.7” 2 megapixels CMOS 1/2.7”

Pixels efetivos (H × V) 1920 x 1080

Linhas horizontais 1920H 1920H Resolução real Full HD (1080p)

Lente 3.6 mm

Ângulo de visão horizontal 95°

Ângulo de visão vertical 46°

Alcance IR 30 m

IR inteligente

Quantidade de LEDs 24

Comprimento de onda LED IR 850 nm

Formato do vídeo NTSC

Protocolos de vídeo HDCVI ou HDTVI

Relação sinal-ruído ≥ 55Db

Sensibilidade 0,1 lux/F-1.2 (0 lux IR ON)

Velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s

Sincronismo Interno

Íris Eletrônica

Day & Night Automático

Troca automática do filtro (ICR)

Características complementares:

Controle automático de ganho (AGC

Compensação de luz de fundo (BLC)

Balanço de branco Automático

Conexões:

Conexão Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea

Alimentação Conector P4 fêmea

Características elétricas:

Consumo máximo de corrente: 320 mA

Consumo máximo de potência: 3,9 W

Tensão 12 Vdc

Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação)

Características mecânicas:

Dimensões (L × A × P) 62 × 62 × 152 mm

Peso: 380 g

Cor case: Branca

Tipo case/material: Bullet/metal

Grau de proteção IP66

Local de instalação Interno e externo

Características ambientais:

Temperatura de armazenamento -10° C a 60° C

Temperatura de operação -10° C a 60° C

Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH

Umidade relativa de operação 10% a 95%

Certificados:

FCC Parte 15, classe B

CE: EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004.

5 - PROTETOR PARA CAMERA: não precisa especificar, pois camera já tem proteção metalica própria.

6 - FONTE ELÉTRICA BIVOLT – ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS

Especificações técnicas:

Entrada:

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vac

Máxima variação da tensão: 90 ~ 264 Vac

Corrente (com tensão e carga nominais): 1,2 A máximo

Frequência da rede elétrica: 50 Hz ou 60 Hz

Máxima variação na frequência da rede elétrica: 47 Hz ~ 63 Hz

Saída:

Tensão nominal: 12,8 Vdc (±5%)

Corrente: Mínima 0,0 A – Máxima 5,0 A

Potência: Carga nominal: 64 W

Eficiência: > 80% (carga nominal)

Ripple e ruído: 120 mV (pico a pico)

Proteção:

Entrada

Surto: através de varistores

Sobrecorrente: através de fusível

Saída:

Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito.

Sobrecarga: atua entre 120% ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação.

Sobretensão: atua entre 120% ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação.

Sinalização:

LED aceso: alimentação OK

LED piscando: curto-circuito na saída

LED apagado: alimentação NOK

Temperatura de operação 0 °C ~ 40 °C, carga nominal em operação normal

Requisitos de segurança:

Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 1500 Vac/5 mA/5s

Resistência de isolamento: 10 MΩ mínimo (500 Vdc)

7 - PAR DE BALUUN: 04

Especificações técnicas:

Entrada do sinal de vídeo: conector tipo engate rápido

Saída de vídeo (BNC macho)

Alcance com tecnologia analógica: até 400 metros

Alcance com imagem P&B (analógico): até 600 metros

Alcance com tecnologia HDCVI: 350 metros (720p) e 200 metros (1080p

Alcance com tecnologia HDTVI: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p)

Proteção da entrada/saída de vídeo: 2 kV (modo diferencial) 10-700 µs. IEC61000-45

Filtro contra ruídos e interferência

Vídeo | Impedância: UTP: 100 Ω / Cabo coaxial: 75 Ω

Padrão de vídeo: NTSC

Temperatura de operação: -10 °C a 50 °C

9 - CABO PARA ÁREA EXTERNA

#### Tipo: CAT. 5E U/UTP – Outdoor

#### Aplicação: Externo

#### Condutor de cobre nu, coberto por polietileno.

#### Capa interna: material termoplástico PVC retardante a chama na cor azul.

#### Capa externa: material termoplástico PE resistente a interpéries e raios UV na cor preta

Condutor: Cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG, trançados em 4 pares

Isolamento: Polietileno de alta densidade

Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km

Código de Cores:

| Par | Condutor "A" | Condutor "B" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Azul | Branco / Listra Azul |
| 2 | Laranja | Branco / Listra Laranja |
| 3 | Verde | Branco / Listra Verde |
| 4 | Marrom | Branco / Listra Marrom |

Diâmetro Nominal:

Diâmetro interno nominal 4,7 mm

Diâmetro externo nominal 6,8 mm

Peso do Cabo: 50 kg/km

Classe de Flamabilidade: norma  UL 444

Temperatura de Operação: -20ºC a 60ºC

Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC: 93,8 Ω/km

Capacitância Mutua 1kHz – Máximo: 56 pF/m

Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – Máximo: 3,3 pF/m

Impedância Característica: 100±15% Ω

Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m

Diferença entre o Atraso de Propagação – Máximo: 25 ns/100 m

Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s

Velocidade de Propagação Nominal: 68%

10 - CAIXA DE SISTEMA X

Caixa de sobrepor para CFTV Quadrada Branca c/ tampa cega

Material: PVC

Cor: Branco

Dimensões: 9,5 x 9,5 x 5 cm

11 - CABO DE ENERGIA

Cabo Pp Flexível 3x 2,50mm

03 vias cores: vermelho, preto e verde

Tensão: 450 / 750V

Composição cabo interno: Cobre

Composição capa externa: PVC/A PWF – cor preto

Antichama

Certificação: Inmetro

12 - PAINEL DE EXPEÇÃO ELÉTRICA E SUPORTE P/ FIXAÇÃO

Rack para parede

Dimensões: 600x600x450

Estrutura fabricada em perfil de alumínio extrudado;

Fechamentos externos em chapa de alumínio;

Parede interna em chapa de aço pintado na cor bege

Compartimento para baterias com separação da área dos equipamentos

Rack interno basculante para fixação de equipamentos 19”

Trocador de calor integrado

Sistema de fechamento das portas anti-vandalismo;

Ventilador (tipo cooler) de teto com termostato;

Grau de Proteção IP 55.

13 - CABO DE CONEXÃO DE IMAGENS HDMI

Extensão: 15 metro

Cabo Hdmi de alta qualidade, fio trançado com filtro supressor de ruídos e interferências

Terminal Hdmi macho nas duas pontas

Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i E 1080p e Hdmi V1.4

Terminais Dourados (Gold)

Suporta rede Bi-direcional de até 100 Mbps

14 - RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO

Dados Técnicos:

Cor: preto

Material: plástico ABS

Tensão de alimentação: 127/220 V

Potência máxima: 1.270 VA para 127 V ou 2.200 VA para 220 V

Fusível: 10 A

Nº de Tomadas: 04 – tipo fêmea - tripolares (nova norma ABNT NBR 14.136)

Indicador luminoso de funcionamento